Tabla de contenido

1	AH REVIISAR areas	3

1.1	Perfil geométrico	3

1.1.1	Definición del Sistema de Referencia	3

1.1.2	Recta y=H	3

1.1.3	Circunferencia Cr	3

1.1.4	Circunferencia CR	4

1.1.5	Puntos de tangencia	4

1.1.6	Recta inclinada:	4

1.1.7	Resumen de ecuaciones:	4

1.2	Calcular el área:	5

1.2.1	Tramo 1: Cresta Plana (0 ≤ x ≤ XT1=XCR)	5

2	REVISAR	6

2.1.1	Tramo 2: Arco Superior de Acuerdo (0 < x ≤XT1=XCR)	6

2.1.2	Tramo 3: Recta Inclinada de 12º (xT2 < x ≤ xT3)	7

2.1.3	Tramo 4: Arco Inferior de Acuerdo (xT3  < x ≤ xT4)	7

3	HASTA aquií	10

4	ÓVALO	10

4.1	Definición de Centros y Geometría	10

4.1.1	Arco Central (R):	10

4.1.2	Arco Lateral (r):	11

4.1.3	Tabla de Puntos Clave (Lado Derecho)	11

4.1.4	Ecuaciones de los Tramos (Lado Derecho)	11

4.1.5	Tabla de cilindros con óvalo	12

4.2	Áreas mediante Integración (x partiendo de 0)	14

4.2.1	Tramo 1: Bajo el arco de R160	14

4.2.2	Tramo 2: Bajo el arco de R10	15

5	Redondo	18

5.1	Análisis Geométrico (Lado Izquierdo)	18

5.1.1	Arco Central (R):	18

5.1.2	Recta Inclinada (30º):	18

5.1.3	Arco Inferior (R=8):	18

5.1.4	Tabla de Puntos Clave	18

5.1.5	Ecuaciones de los Tramos (x  de 0 -R∙cosα)	19

5.1.6	Tabla de cilindros con redondo	19

5.2	Áreas mediante Integración (x desde 0 hacia la izquierda)	20

5.2.1	Tramo 1: Bajo Arco  R55	20

5.2.2	Tramo 2: Bajo Recta Inclinada	20

5.2.3	Tramo 3: Bajo Arco  R8	20

6	C1	21

6.1	Análisis de Centros y Geometría	23

6.1.1	Arco Superior (R=160,0):	23

6.1.2	Arco Intermedio (R=40,0):	23

6.1.3	Arco Inferior (R=8,0):	23

6.1.4	Tabla de Puntos Clave (Lado Derecho)	24

6.1.5	Ecuaciones de los Tramos (Lado Derecho)	24

6.2	Áreas mediante Integración (x desde 0)	24

6.2.1	Tramo 1: Bajo el arco R160	24

6.2.2	Tramo 2: Bajo el arco R40	25

6.2.3	Tramo 3: Bajo el arco R8	25

6.3	Resumen de límites:	25

7	C27, C28 y C29	26

7.1	Tabla medias	28

8	LUCES	34

8.1	BDM	34

8.2	Continuo:	34

8.3	Reynols	35

8.4	BLOQUE:	40

8.5	RSM	42

9	Rs	44

9.1	BDM:	44

10	DISEÑO PANTALLAS	45

# AH REVIISAR areas

## Perfil geométrico

Para resolver este perfil geométrico, estableceremos el origen de coordenadas (0,0) en la base de la pieza, justo en el eje de simetría vertical. Dado que la pieza es simétrica, analizaremos el lado izquierdo y los resultados se pueden espejar.α

### Definición del Sistema de Referencia

- Origen (0,0): Punto medio de la base (línea de cota de 180).

- Cota 0: Base inferior de la pieza.

- Eje Y: Eje de simetría vertical.

### Recta y=H

### Circunferencia Cr

YCr=r

XCr=B2+rcosα

YT3=YCr-rsenα=r-r senα

x-XCr2+y-YCr2=r2

x-B2+rcosα2+y-r2=r2

Punto de tangencia PT3 :

YT3=YCr-rsenα=r-r senα

XT3=B2

### Circunferencia CR

YCR=H-R-r

∆x=∆ytanα=H-R-rtanα+R+rcosα

XCR=XCr-∆x=XCr-H-R-rtanα+R+rcosα

XCR=XCr-H-R-rtanα-R+rcosα

x-XCR2+y-YCR2=R2

### Puntos de tangencia

XT1=XCr=B2+rcosα, YT2=H-R+Rsenα

XT2=XT2=XCR+Rcosα,  YT2=H-R+Rsenα

XT4=B2, YT4=r1- senα

XT3=B2,  YT3=r-r senα

### Recta inclinada:

m=-1tanα

y-YT3=-1tanαx-XT4

y-r-r senα=-1tanαx-B2

y=r-r senα-1tanαx-B2

### Resumen de ecuaciones:

Recta superior : y=H

Circunferencia CR: x-XCR2+y-YCR2=R2

Recta inclinada : y=r-r senα-1tanαx-B2

Circunferencia Cr: x-XCr2+y-YCr2=r2

| Elemento | Descripción | Coordenada X | Coordenada Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Cr | Centro del arco r | XCr=B2+rcosα | YCr=r |
| PT1 | Tangencia Plana Superior | XT1=XCR | YT1=H |
| PT2 | Tangencia Recta inclinada y curva R | XT2=XCR+Rcosα | YT2=H-R+Rsenα |
| PT3 | Tangencia r / Recta inclinada | XT3=B2 | YT3=r-r senα |
| PT4 | Tangencia r / suelo | XT4=B2+rcosα | YT4=r1- senα |
| CR | Centro del arco R | XCR=XCr-H-R-rtanα-R+rcosα | YCR=H-R |

## REVISAR

### Tramo 2: Arco Superior de Acuerdo (0 < x ≤XT1=XCR)

Aquí el perfil sigue el arco de R . El centro de este círculo está en ( XCR=B2+rcosα-H-R-rtanα, YCR=H-R-r)

, 31).

- Ecuación de la altura: f(x)=YCR+R2-x-XCR2

- Integral de área:

A2x=A21XT1+XT1xYCR+R2-t-XCR2dt

Nota: Esta integral da como resultado una combinación de términos lineales y funciones trigonométricas inversas (arco seno) que representan el sector circular.

La integral se divide en dos partes: una constante y una forma circular estándar.

1. Descomposición de la integral

XT1xYCRdt+XT1xR2-t-XCR2dt

2. Resolución por partes

Parte A: El rectángulo base

A21x=0xYCRdt=YCRXT1x=YCR(x)

Parte B: El sector circular

Para resolver a2+u2du  usamos la fórmula estándar de integración:

A22x=a2+u2 du=u2a2+u2+a22arcsin⁡ua

En tu caso, u = t – (69.424)y a = 15. Aplicando los límites:

A2x=x-XCR2R2-x-XCR2+R22arcsin⁡x-XCRR

A2x=A21x+A22x=YCRx+x-XCR2R2-x-XCR2+R22arcsin⁡x-XCRR

Como el límite inferior es (XT1), el término u se hace 0, y tanto el primer sumando como el arcsin(0) desaparecen.

#### Ecuación Final del Área Acumulada (A2)  Sumando ambas partes, la función de área para ese tramo específico es:

ATx=A1xT1+A21x+A22x=YCRx+x-XCR2R2-x-XCR2+R22arcsin⁡x-XCRR

Para obtener el área total desde el centro del dibujo (x=0), recuerda que debes sumar el área del primer tramo recto:

A2x=46*69.424+A1-84.099

### Tramo 3: Recta Inclinada de 12º (xT2 < x ≤ xT3)

La recta desciende con una pendiente m = -tan(90-α) ≈

Ecuación de la altura: fx=y=r-r senα-1tanαx-B2

- Integral de área:

A3x=xT2xr-r senα-1tanαt-B2dt

C=r-r senα

m=-1tanα

A3x=Cx+m2x-B22-CxT2+m2xT2-B22

### Tramo 4: Arco Inferior de Acuerdo (xT3  < x ≤ xT4)

Este es el arco de r que llega hasta la base. El centro está en (xC3=xT4).

- Ecuación de la altura: fx=r-r2-x-xC32

- Integral de área:

A4x=A3xT2+xT2xr-r2-t-xC32dt

1. Descomposición de la integral

La expresión se divide en la parte constante (la altura del centro del radio) y la parte circular:

A4x=xT3xrdt-xT3xr2-t-xC32dt

2. Resolución analítica

Utilizamos la misma sustitución trigonométrica o fórmula estándar que en el paso anterior a2+u2du

Parte A (Rectángulo):

A41x=xT3xrdt=rx-xT3=

Parte B (Semicírculo):

A42x=xT3xr2-t-xC32dt

Para resolver a2+u2du  usamos la fórmula estándar de integración:

A42x=a2+u2 du=u2a2+u2+a22arcsin⁡ua

u=t-xC3,    du=dt

t=xT3, u=xT3-xC3

t=x, u=x-xC3

r2+u2 du

u=r sinθ, du=r cosθ dθ

r2+r2sinθ2=rcosθ

r2+u2 du=r cosθ r cosθ dθ =r2cosθ2dθ =r21+cos2θ2dθ=r221+cos2θdθ

r221+cos2θdθ=r22θ+sin2θ2=r22θ+sinθ cosθ

sinθ=ur

cosθ=r2-u2r

r22θ+sinθ+cosθ=r22arcsin⁡ur+urr2-u2r=r22arcsin⁡ur+u2r2-u2

u=t-xC3

r22arcsinur+u2r2-u2=r22arcsin⁡t-xC3r+t-xC32r2-t-xC32

A42x=r22arcsin⁡t-xC3r+t-xC32r2-t-xC32xT3x

A42x=r22arcsinx-xC3r+x-xC32r2-x-xC32-r22arcsin⁡xT3-xC3r+xT3-xC32r2-xT3-xC32

D=xT3-xC3

A42x=r22arcsinx-xC3r+x-xC32r2-x-xC32-r22arcsin⁡Dr+D2r2-D2

## Programación :

Tenemos en cuenta la simetría trabajamos siempre en primer cuadrante que es más sencillo y generamos la matriz de puntos.

def AH(H=46, B=180, R=15,r=8,a=12, n=20):
    a_rad=np.radians(a)
    n=max(n,int(B*2))
    #cr Centro radio r
    xcr=B/2+r*np.cos(a_rad)
    ycr=r

    #cR centro radio R
    xcR=xcr - (H - R - r) * np.tan(a_rad) - (R + r) / np.cos(a_rad)
    ycR=H-R

    #T1 Tangencia Plana Superior:
    xT1 = xcR

    #T2  Tangencia Recta inclinada y curva R:
    xT2 = xcR + R * np.cos(a_rad)

    #T3 Tangencia r / Recta inclinada:
    xT3 = B / 2

    #T4 angencia r / suelo:
    xT4 = xcr

    #Recta horizontal y= 46
    X1= np.linspace(0, xT1, n)
    Y1=np.full_like(X1, H)

    #Curva radio R
    X2= np.linspace(xT1, xT2, n)
    Y2=ycR+np.sqrt(np.maximum(0, R**2-(X2-xcR)**2))

    #Recta inclinada
    X3=np.linspace(xT2, xT3, n)
    Y3=r*(1-np.sin(a_rad))-(1/np.tan(a_rad))*(X3-B/2)

    #curva radio r
    X4=np.linspace(xT3,xT4,n)
    Y4 = ycr - np.sqrt(np.maximum(0, r**2 - (X4 - xcr) ** 2))

    Xi = np.concatenate([X1, X2, X3, X4])
    Yi = np.concatenate([Y1, Y2, Y3, Y4])
    #print("cj.AH.la altura máxima es: ", np.max(Yi))
    #print("cj.AH.la anchura máxima es: ", np.max(Xi))

    return Xi, Yi

# ÓVALO

H=39 R=160 r=10 A=209.37

## Definición de Centros y Geometría

Forzando las tangencias, A es una referencia

R+r2=xc22+r-H-R2

R+r2=xc22+r-H+R2

R+r2=xc22+R+r-H2

R+r2=xc22+R+r2+H2-2R+rH

2R+rH-H2=xc22

xc2=2RH+2rH-H2

### Arco Central (R):

  - Su punto más alto está en y = 39.0.

  - Por lo tanto, su centro C1 se sitúa en el eje vertical: xc1 = 0.

  - La coordenada y del centro es: yc1 = H - R

### Arco Lateral (r):

### Tabla de Puntos Clave (Lado Derecho)

| Punto | Descripción | Coordenada X | Coordenada Y |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Centro Arco Principal | 0.00 | H-R |
| C2 | Centro Arco Lateral | xc2=B2-r | 0 |
| T1 | Tangencia entre Arcos | xt=xc1+xc2-xc1RR-r | yt=yc1+yc2-yc1RR-r |
| T2 | Tangencia con Base | xt2=B21+rR | yt2=r1- |

Calculando yt1por semejanza de triángulos.

yt2=yt1=r-r sen α

sen α=B2R

yt1=r-r B2R=r1-B2R

yt1=R2-B22-R-H

R2-B22-R-H=r1-B2R

R2-B22-R-H1-B2R=r

xc2=r sen α+B2=rB2R=

### Ecuaciones de los Tramos (Lado Derecho)

- Arco Principal (0 ≤ x ≤  xt1=B2):

y=R2-x2-C1y=R2-x2-(H-R)

- Arco Lateral (A2 < x ≤ xt1=xc2RR+r):

y=r+ r2-x-xc22

AL programar, para que no haya salto:

El arco menor (r) no se recibe como una constante geométrica fija, sino que se calcula analíticamente en base a la trigonometría del punto de tangencia:

sinα=xfinalR=B2R

yt=R∙cosα-R-H

rcalculado=yt1-cosα

El punto de tangencia exacta en X se define directamente en xt = B/2.

El centro de la circunferencia menor xc2 es mayor que xt: xc2=R+rcalculado∙sinα

El tramo 2 (X2) se evalúa desde xt hasta xc2, restando la raíz: y2=yc2-r2-x-xc22

### Tabla de cilindros con óvalo

| Caja | H | A | R | r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BH | 39 | 209.37 | 160 | 10 |
| 2 | 28 | 146.64 | 110 | 8 |
| 4 | 21 | 112.62 | 86 | 6 |
| 6 | 16 | 86.16 | 66 | 6 |
| 8 | 12 | 65.36 | 50.5 | 4 |
| 10 | 9 | 52.65 | 43 | 4 |
| 12 | 8.5 | 39.33 | 27 | 1.5 |
| 14 | 5.8 | 35.46 | 30 | 1.5 |
| 16 | 5.5 | 25.48 | 17.5 | 1.5 |
|  |  | 27.95 | 20.5 |  |
| 18 | 4.2 | 21.22 | 15.5 | 1.5 |
| 20 | 3 | 17.66 | 14.5 | 1.5 |
|  | 3.5 | 18.89 |  |  |
| 22 | 3.5 | 18.89 | 14.5 | 1.5 |
|  | 2.7 | 16.85 |  |  |
| 24 | 2.1 | 13.56 | 12 | 1.5 |

| C26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perfil | H | A | R | r |
| 5.5 | 1,66 | 10,16 | 8,6 | 1,5 |
| 5A | 1,35 | 9,48 | 9 | 1,5 |
| 5B | 1,31 | 10,16 | 10,5 | 1,5 |
| 6 | 1,95 | 11,6 | 9,6 | 1,5 |
| 6.5 | 2 | 13,27 | 12 | 1,5 |
| 6RB | 1,6 | 10,24 | 9 | 1,5 |
| 7 | 2,59 | 11,78 | 8 | 1,5 |
| 7.5 | 2,92 | 11,06 | 6,7 | 1,5 |
| 8 | 2,74 | 16,31 | 13,5 | 1,5 |
| 8.5 | 3,3 | 14,85 | 10 | 1,5 |
| 8RB | 2,33 | 15,76 | 14,5 | 1,5 |
| 9-9.5 | 3,88 | 13,72 | 8 | 1,5 |
| 10-10.5 | 3,68 | 19,68 | 15 | 1,5 |
| 10RB | 3,06 | 19,15 | 16,5 | 1,5 |
| 11 | 4,22 | 18,27 | 12 | 1,5 |
| 11.5 | 4,76 | 17,03 | 10 | 1,5 |
| 12 | 4,42 | 24,37 | 19 | 1,5 |
| 12RB | 9 | 28,12 | 30 | 1,5 |
| 12.5-13 | 5,16 | 22,64 | 15 | 1,5 |
| 13.5 | 5,64 | 21,95 | 13,5 | 1,5 |
| 14 | 5,89 | 21,44 | 12,7 | 1,5 |
| 14.5-16RB | 5,9 | 27,61 | 19,1 | 1,5 |
| 15-16 | 6,34 | 26,96 | 17,5 | 1,5 |
| 16.5-17 | 7,23 | 25,66 | 15 | 1,5 |
| 16RB | 5,9 | 27,61 | 19,1 | 1,5 |
| 17.5 | 7,93 | 24,59 | 13,5 | 1,5 |
| 18-18.5 | 7,77 | 33,08 | 21,5 | 1,5 |
| 19-19.5 | 8,43 | 31,68 | 19,1 | 1,5 |
| 20 | 8,83 | 31,54 | 18,5 | 1,5 |
| 20.5 | 9,27 | 30,89 | 17,5 | 1,5 |
| 21 | 9,48 | 30,5 | 17 | 1,5 |
| 21.5 | 9,91 | 29,59 | 16 | 1,5 |
| 22-23 | 9,7 | 39,54 | 25 | 1,5 |
| 23.5-24 | 10,55 | 37,57 | 22 | 1,5 |
| 24.5-25 | 11,35 | 36,69 | 20,5 | 1,5 |
| 25.5-26.5 | 12,38 | 37,65 | 20,5 | 1,5 |

tabla_c26 = {

"OV5A": {"A": 9.48, "H": 1.35, "R": 9.00, "r": 1.5},

"OV5B": {"A": 10.16, "H": 1.31, "R": 10.50, "r": 1.5},

"OV5.5": {"A": 10.16, "H": 1.66, "R": 8.60, "r": 1.5},

"OV6": {"A": 11.60, "H": 1.95, "R": 9.60, "r": 1.5},

"OV6.5": {"A": 13.27, "H": 2.00, "R": 12.00, "r": 1.5},

"OV7": {"A": 11.78, "H": 2.59, "R": 8.00, "r": 1.5},

"OV7.5": {"A": 11.06, "H": 2.92, "R": 6.70, "r": 1.5},

"OV8": {"A": 16.31, "H": 2.74, "R": 13.50, "r": 1.5},

"OV8.5": {"A": 14.85, "H": 3.30, "R": 10.00, "r": 1.5},

"OV9–9.5": {"A": 13.72, "H": 3.88, "R": 8.00, "r": 1.5},

"OV10–10.5": {"A": 19.68, "H": 3.68, "R": 15.00, "r": 1.5},

"OV11": {"A": 18.27, "H": 4.22, "R": 12.00, "r": 1.5},

"OV11.5": {"A": 17.03, "H": 4.76, "R": 10.00, "r": 1.5},

"OV12": {"A": 24.37, "H": 4.42, "R": 19.00, "r": 1.5},

"OV12.5–13": {"A": 22.64, "H": 5.16, "R": 15.00, "r": 1.5},

"OV13.5": {"A": 21.95, "H": 5.64, "R": 13.50, "r": 1.5},

"OV14": {"A": 21.44, "H": 5.89, "R": 12.70, "r": 1.5},

"OV14.5–16RB": {"A": 27.61, "H": 5.90, "R": 19.10, "r": 1.5},

"OV15–16": {"A": 26.96, "H": 6.34, "R": 17.50, "r": 1.5},

"OV16.5–17": {"A": 25.66, "H": 7.23, "R": 15.00, "r": 1.5},

"OV17.5": {"A": 24.59, "H": 7.93, "R": 13.50, "r": 1.5},

"OV18–18.5": {"A": 33.08, "H": 7.77, "R": 21.50, "r": 1.5},

"OV19–19.5": {"A": 31.68, "H": 8.43, "R": 19.10, "r": 1.5},

"OV20": {"A": 31.54, "H": 8.83, "R": 18.50, "r": 1.5},

"OV20.5": {"A": 30.89, "H": 9.27, "R": 17.50, "r": 1.5},

"OV21": {"A": 30.50, "H": 9.48, "R": 17.00, "r": 1.5},

"OV21.5": {"A": 29.59, "H": 9.91, "R": 16.00, "r": 1.5},

"OV22–23": {"A": 39.54, "H": 9.70, "R": 25.00, "r": 1.5},

"OV23.5–24": {"A": 37.57, "H": 10.55, "R": 22.00, "r": 1.5},

"OV24.5–25": {"A": 36.69, "H": 11.35, "R": 20.50, "r": 1.5},

"OV25.5–26.5": {"A": 37.65, "H": 12.38, "R": 20.50, "r": 1.5},

"OV6RB": {"A": 10.24, "H": 1.60, "R": 9.00, "r": 1.5},

"OV8RB": {"A": 15.76, "H": 2.33, "R": 14.50, "r": 1.5},

"OV10RB": {"A": 19.15, "H": 3.06, "R": 16.50, "r": 1.5},

"OV12RB": {"A": 28.12, "H": 9.00, "R": 30.00, "r": 1.5},

"OV16RB": {"A": 27.61, "H": 5.90, "R": 19.10, "r": 1.5}

}

## Áreas mediante Integración (x partiendo de 0)

Para hallar el área acumulada A(x), integramos las funciones anteriores:

### Tramo 1: Bajo el arco de R160

A1x=0x1602-t2-121dt

Vamos a resolver la integral de la imagen (archivo image_30076a.png) paso a paso, que corresponde al área bajo el arco principal de la segunda pieza.

- 1. Descomposición

La integral se separa en dos términos:

A1x=0x1602-t2dt-0x121dt2. Resolución de los términos

Parte A: La integral circular Usamos la fórmula de integración para formas de círculo ∫a2−u2​du:

0x1602-t2dt=t21602-t2+16022arcsin⁡t160

Evaluando de 0 a x:

- En el límite superior (x): x225600-x2+12800arcsin⁡x160

- En el límite inferior (0): Ambos términos se anulan porque sin(0)=0 y t=0.

Parte B: La constante

0x121dt=1210x=121x

3. Resultado Final de la Función de Área

Combinando ambos resultados, la ecuación para el área acumulada desde el centro hasta un punto x (dentro del rango del arco principal) es:

A1x=x225600-x2+12800arcsinx160+121x

- geométrica

- Primer término: Representa el área del triángulo que se forma desde el centro del círculo al punto de la curva.

- Segundo término: Es el área del sector circular.

- −121x: Es el área que se "resta" porque el centro del círculo está desplazado hacia abajo, por debajo de nuestra cota 0 (la base).

- Para completar el área total de la protuberancia, deberías evaluar esta función en el punto de tangencia calculado anteriormente: x=63.33.

### Tramo 2: Bajo el arco de R10

Este tramo suma el área total del Tramo 1 hasta el punto de tangencia (T1) y añade la integral del arco cóncavo:

A2x=A163.33+63.33x10-102-t-73.072dt

Al evaluar A2 en x = 73.07, obtendrás el área exacta de la mitad de la protuberancia. ¿Deseas que calculemos el valor numérico total del área o necesitas las ecuaciones para algún software de control numérico?

Para cerrar el ciclo, resolvemos la última integral (archivo image_3caad9.png) que corresponde al pequeño arco de acuerdo de R 10.0 en la base de la segunda pieza.

Esta integral calcula el área bajo la curva cóncava que une el arco principal con la base plana.

- 1. Estructura de la integral

La expresión se divide en el área de un rectángulo de altura 10 y el área sustraída por el sector circular:

63.33x10-102-t-73.072dt

- 2. Resolución analítica

Utilizamos la fórmula de integración de la forma a2+u2du  usamos la fórmula estándar de integración:

a2+u2du du=u2a2+u2+a22arcsin⁡ua

En tu caso, u = t – 73.07 y a = 10. Aplicando los límites:

63.33x10dt-63.33x102-t-73.072dt

Término Rectangular:
0x10dt=100x=10x

Término Circular:

- 63.33x102-t-73.072dt

- 3. Función de Área del Tramo ( A_{lateral} )

Combinando todo, la ecuación para este tramo final es:

Alateralx=10x-63.33- t-73.072100-t-73.072+50 arcsin⁡t-73.071063.33x

Alateralx=10x-63.33-x-73.072100-x-73.072+50arcsint-73.0710+78.60

- Resumen Final de Geometría

Para que tus cálculos de área sean exactos, aquí tienes los límites de integración que debes aplicar:

- Arco Principal (R160): Evalúa A1(x) desde x = 0 hasta x = 63.33.

- Arco de Acuerdo (R10): Evalúa Alateral(x) desde x = 63.33 hasta x = 73.07.

- Base Plana: A partir de x = 73.07, el área deja de crecer porque la altura es 0.

Dato de interés: El punto x = 73.07 es el final de la protuberancia. Si multiplicas el área total obtenida en este punto por 2, tendrás el área de la sección transversal completa de la pieza.

# Redondo

R=55 r=8 A=120.09 H=49 a=30º

Analicemos este nuevo perfil de la imagen image_3b4d24.png. Este diseño es interesante porque combina un arco central, una recta inclinada y un arco de acuerdo en la base.

Establecemos el origen (0,0) en la base, sobre el eje de simetría vertical.

## Análisis Geométrico (Lado Izquierdo)

### Arco Central (R):

  - Cota máxima:  49.0

  - Centro C1: (0, 49 - 55) = (0, -6)

  - Ecuación:  x2+y+62=552

### Recta Inclinada (30º):

  - Está inclinada 30º respecto a la vertical.

  - Pendiente m= tan(90 - 30) = tan(60º) = 3≈1.732

### Arco Inferior (R=8):

  - Tangente a la base (y=0).

  - Centro C2: Coordenada y = 8. Para hallar x, usamos la tangencia con la recta de 30º.

  - Ecuación:  x+xc22+y+82=82

### Tabla de Puntos Clave

Para este perfil, los puntos de tangencia se calculan asegurando la continuidad de la pendiente:

| Punto | Descripción | Coordenada X | Coordenada Y |
| --- | --- | --- | --- |
| T_1 | Cresta (Centro) | 0.00 | H |
| T_2 | Arco 55 - Recta 30° | -R∙cosα | H-R+R∙senα |
| T_3 | Recta 30° - Arco 8 | -R∙cosα-H-R+R∙senα-r 1-senαtag90-α | r 1-senα |
| T_4 | Arco 8 - Base | -R∙cosα-H-R+R∙senα-r 1-senαtag90-α-r∙cosα | 0.00 |
| C_1 | Centro Arco 55 | 0 | H-R |
| C_2 | Centro Arco 55 | -H-R+R∙senα-r 1-senαtag90-α-R+r∙cosα | 0 |

### Ecuaciones de los Tramos (x  de 0 -R∙cosα)

- Arco Superior:  y=R2-x2-H-R (Desde  x=0  hasta  x=-47.735 )

- Recta:  
y=H-R+R∙senα+tag90-αx+R∙cosα

(Desde  x=-R∙cosα  hasta  x=-R∙cosα-H-R+R∙senα-r 1-senαtag90-α )

- Arco Inferior:  y=r-r2-x+H-R+R∙senα-r 1-senαtag90-α-R+r∙cosα2

(Desde  x=-R∙cosα-H-R+R∙senα-r 1-senαtag90-α  hasta  x=-H-R+R∙senα-r 1-senαtag90-α-R+r∙cosα )

### Tabla de cilindros con redondo

| Caja | H | A | R | r | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | 49 | 120.09 | 55 | 8 | 30 |
| 3 | 36 | 90.3 | 42.2 | 6 | 30 |
| 5 | 27 | 69.28 | 33 | 4 | 30 |
| 7 | 21 | 53.12 | 25 | 4 | 30 |
| 9 | 16.5 | 42.15 | 20 | 4 | 30 |
| 11 | 13 | 33.2 | 15.75 | 3 | 30 |
| 13 | 10.7 | 26.79 | 12.5 | 1.5 | 30 |
| 15 | 8.2 | 20.78 | 9.8 | 1.5 | 30 |
| 17 | 7 | 16.74 | 7.5 | 1.5 | 30 |
|  |  | 17 | 8.5 |  |  |
| 19 | 6.15 | 14.72 | 7.1 | 0 | 15 |
|  | 6.1 | 14.24 | 7.15 |  | 15 |
|  | 5.5 | 12.9 | 6.35 |  | 20 |
| 21 | 4.75 | 11.3 | 5.6 | 0 | 20 |
|  | 4.25 | 10.24 | 5.1 | 0 | 20 |
|  | 4.85 | 11.65 | 5.58 | 0 | 20 |
| 23 | 3.5 | 8.78 | 4.33 | 0 | 25 |
|  | 3.8 | 9.42 | 4.56 | 0 | 25 |
| 25 | 2.75 | 7.11 | 3.57 | 0 | 25 |
|  | 3.1 | 7.69 | 3.68 | 0 | 25 |

## Áreas mediante Integración (x desde 0 hacia la izquierda)

Calculamos el área acumulada  A(x) integrando desde el centro hacia afuera:

### Tramo 1: Bajo Arco  R55

A1x=0x3025-t2-6 dt=t23025-t2+30252arcsint55-6t0x=

A1x=x23025-x2+1512.5arcsinx55-6x

### Tramo 2: Bajo Recta Inclinada

Aquí el área crece de forma trapezoide (cuadrática en la integral):

A2x=A1-27.5+27.5x1.732+89.26dt

A2x=A1-27.5+0.866t2+89.26t-27.5x

A2x=A1-27.5+0.866x2+89.26x+1799.74

### Tramo 3: Bajo Arco  R8

Restamos el hueco que deja el arco pequeño antes de llegar a la base:

A3x=A2-53.07+-53.07x8-64-t+602dt

A3x=A2-53.07+8t+t+60264-t+602+32arcsin⁡t+608-53.07x

A3x=A2-53.07+8x+x+60264-x+602+32arcsinx+608-471.92

Al evaluar en  x = -60.00 , obtendrás el área de la mitad de esta figura.

# C1

Circunferencia Radio R1:

Centro c1≡x1=0y1=H-R1

x-c1x2+y-c1y2=R12

x2+y+R1-H2=R12

Circunferencia Radio R3:

Centro c3≡x3=B2y3=R3

x-c3x2+y-c3y2=R32

x+B22+y-R32=R32

Circunferencia Radio R2:

Circunferencia auxilia con centro en C1:

Radioaux1=R1-R2

x22+y2-y12=R1-R22

Circunferencia auxilia con centro en C3:

Radioaux2=R3+R2

x2-B22+y2-R32=R3+R22

D1=R1-R2

D3=R3+R2

x3=B2

x22+y22+y12-2y2y1=D12

x22+-B22-2x2B2+y22+R32-2y2R3=D32

x22-x22+y22-y22-2y2y1--Bx2-2y2R3+y12-B24+R32=D12-D32

-Bx2+2R3-y1y2+y12-B24-R32=D12-D32

Bx2=2y1-R3y2+y12+B24+y12+D12+D32

x2=2y1-R3By2+y12+B24+y12+D12-D32B

M=2y1-R3B

N=D12-D32-y12+B24+R32B

x2=My2+N

My2+N2+y22+y12-2y2y1=D12

Ay2+By+C=0

M2+1y22+2MN-y1y2+N2+y12-D12=0

A=M2+1

Bcoef=2MN-y1

C=N2+y12-D12

y2=-Bcoef±Bcoef2-4AC2A

Circunferencia Radio R3:

Centro c2≡x2=2y1-R3By2+D12-D32+y12+B24+R32By2=-Bcoef±Bcoef2-4AC2A

Puntos de tangencia entre R1 y R2:

CT12=C1+R1R1-R2C2-C1

xT12=x1+R1R1-R2x2-x1

yT12=y1+R1R1-R2y2-y1

Puntos de tangencia entre R2 y R3:

CT23=C2+R2R3+R2C3-C2

xT23=x2+R2R3+R2x3-x2

yT23=y2+R2R3+R2y3-y2

## Análisis de Centros y Geometría

Este perfil es una composición de tres arcos circulares tangentes entre sí por cada lado:

### Arco Superior (R=160,0):

  - Resta en y = 35,0.

  - Centro C1: (0, 35 - 160) = (0, -125).

### Arco Intermedio (R=40,0):

  - Es convexo. Su centro C2 se sitúa a una distancia de 160 - 40 = 120 del centro C1.

### Arco Inferior (R=8,0):

  - Es cóncavo y tangente a la base (y=0).

  - Centro C3: Su coordenada y es 8,0. Su distancia al centro C2 es 40 + 8 = 48.

### Tabla de Puntos Clave (Lado Derecho)

Calculamos las coordenadas de tangencia mediante la resolución de los triángulos formados por los centros:

| Punto | Descripción | Coordenada X | Coordenada Y |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Centro Arco Superior | 0,00 | -125,00 |
| C2 | Centro Arco Intermedio | 53,73 | -17,73 |
| C3 | Centro Arco Inferior | 70,00 | 8,00 |
| T1 | Tangencia R160 - R40 | 35,82 | -53,49 |
| T2 | Tangencia R40 - R8 | 67,29 | 3,71 |
| T3 | Tangencia R8 - Base | 70,00 | 0,00 |

### Ecuaciones de los Tramos (Lado Derecho)

#### Arco Superior (0 ≤ x ≤ 35,82):

y=1602+x2-125

#### Arco Intermedio (35,82 < x ≤ 67,29):

y=402-x-53.732-17.73

#### Arco Inferior (67,29 < x ≤ 70,00):

y=8-82-x-702

## Áreas mediante Integración (x desde 0)

### Tramo 1: Bajo el arco R160

A1x=0x1602-t2-125dt=t21602-t2+12800arcsint160-125t0x

### Tramo 2: Bajo el arco R40

A2x=A135.82+35.82x402-t-53.732-17.73dt

A2x=A135.82+t-53.732402-t-53.732+800arcsint-53.7340-17.73t35.82x

### Tramo 3: Bajo el arco R8

A3x=A267.29+67.29x8-82-t-702dt

A3x=A267.29+8t-t-70264-t-702+32arcsint-70867.29x

## Resumen de límites:

- Para el área total de la protuberancia, evalúa A3 en x = 70,00.

- Nota que la cota de 140,0 en la imagen coincide con 2 \times 70,00, lo que valida los cálculos de tangencia.

# C27, C28 y C29

x1=R∙senα2

y1=R∙cosα2

y1=0

|  | X | y |
| --- | --- | --- |
| Centro circunferencia Radio R | 0 | H-R |
| Centro circunferencia Radio n*R Siendo n= (2, 3) | c2x=x1-nR∙senα2 | c2y=y1-nR∙cosα2 |
| Tangente entre circunferencias | x2=c2x+nR2-c2y2 | 0 |

Circunferencia de radio R:

x1=R∙senα2+xC1

y1=R∙cosα2+yC1

(x-xC1)2+(y-yC1)2=R2

(x)2+(y-(H-R))2=R2

Ecuación de la circunferencia que pasa por T1 y T2 y de radio nR:

nR2=x-c2x2+y-c2y2

Fuerzo el paso por T1, y recta pendiente es la misma, por lo que :

x1=nR∙senα2+c2x

c2x=x1-nR∙senα2

c2y=y1-nR∙cosα2

y2=0

nR2=x-c2x2+y-c2y2

x2=c2x+nR2-y-c2y2

x2=c2x+nR2-c2y2

## Tabla medias

27= {

"PR5A":      {"A": 5.61,  "H": 2.16,  "R": 2.66,  "a": 100, "n": 2},

"PR5B":      {"A": 5.78,  "H": 2.24,  "R": 2.74,  "a": 100, "n": 2},

"PR5.5":     {"A": 6.22,  "H": 2.45,  "R": 2.95,  "a": 103, "n": 2},

"PR6":       {"A": 6.67,  "H": 2.67,  "R": 3.17,  "a": 106, "n": 2},

"PR6.5":     {"A": 7.48,  "H": 3.05,  "R": 3.55,  "a": 108, "n": 2},

"PR7":       {"A": 8.00,  "H": 3.30,  "R": 3.80,  "a": 110, "n": 2},

"PR7.5":     {"A": 8.27,  "H": 3.43,  "R": 3.93,  "a": 111, "n": 2},

"PR8":       {"A": 9.34,  "H": 3.94,  "R": 4.44,  "a": 113, "n": 2},

"PR8.5":     {"A": 9.87,  "H": 4.19,  "R": 4.69,  "a": 114, "n": 2},

"PR9-9.5A":  {"A": 10.40, "H": 4.44,  "R": 4.94,  "a": 115, "n": 2},

"PR9.5B":    {"A": 11.21, "H": 4.72,  "R": 5.32,  "a": 113, "n": 2},

"PR10-10.5": {"A": 11.74, "H": 4.98,  "R": 5.58,  "a": 114, "n": 2},

"PR11":      {"A": 12.28, "H": 5.23,  "R": 5.83,  "a": 114, "n": 2},

"PR11.5":    {"A": 12.80, "H": 5.48,  "R": 6.08,  "a": 115, "n": 2},

"PR12":      {"A": 13.88, "H": 5.99,  "R": 6.59,  "a": 116, "n": 2},

"PR12.5-13": {"A": 14.67, "H": 6.37,  "R": 6.97,  "a": 117, "n": 2},

"PR13.5":    {"A": 15.22, "H": 6.62,  "R": 7.22,  "a": 117, "n": 2},

"PR14":      {"A": 15.46, "H": 6.75,  "R": 7.35,  "a": 118, "n": 2},

"PR14.5":    {"A": 17.07, "H": 7.41,  "R": 8.11,  "a": 117, "n": 2},

"PR15-16":   {"A": 17.62, "H": 7.67,  "R": 8.37,  "a": 117, "n": 2},

"PR16.5-17": {"A": 18.67, "H": 8.17,  "R": 8.87,  "a": 118, "n": 2},

"PR17.5":    {"A": 19.50, "H": 8.55,  "R": 9.25,  "a": 118, "n": 2},

"PR18-18.5": {"A": 21.09, "H": 9.31,  "R": 10.01, "a": 119, "n": 2},

"PR19-19.5": {"A": 21.86, "H": 9.69,  "R": 10.39, "a": 120, "n": 2},

"PR20":      {"A": 22.41, "H": 9.95,  "R": 10.65, "a": 120, "n": 2},

"PR20.5":    {"A": 22.95, "H": 10.20, "R": 10.90, "a": 120, "n": 2},

"PR21":      {"A": 23.22, "H": 10.33, "R": 11.03, "a": 120, "n": 2},

"PR21.5":    {"A": 23.77, "H": 10.58, "R": 11.28, "a": 120, "n": 2},

"PR22-23":   {"A": 25.34, "H": 11.34, "R": 12.04, "a": 121, "n": 2},

"PR23.5-24": {"A": 26.43, "H": 11.85, "R": 12.55, "a": 121, "n": 2},

"PR24.5-25": {"A": 27.51, "H": 12.36, "R": 13.06, "a": 121, "n": 2},

"PR25.5-26.5":{"A":29.35, "H": 13.24, "R": 13.94, "a": 122, "n": 2},

"FR6RB":     {"A": 6.41,  "H": 2.54,  "R": 3.04,  "a": 104, "n": 2},

"FR8RB":     {"A": 8.54,  "H": 3.56,  "R": 4.06,  "a": 111, "n": 2},

"FR10RB":    {"A": 10.67, "H": 4.47,  "R": 5.07,  "a": 112, "n": 2},

"FR12RB":    {"A": 12.80, "H": 5.48,  "R": 6.08,  "a": 115, "n": 2},

"FR16RB":    {"A": 17.07, "H": 7.41,  "R": 8.11,  "a": 117, "n": 2}

}

28 = {

"LR5A": {"A": 5.72, "H": 2.00, "R": 2.66, "a": 92, "n": 3},

"LR5B": {"A": 6.03, "H": 1.95, "R": 2.74, "a": 80, "n": 3},

"NLR5.5": {"A": 6.40, "H": 2.38, "R": 2.79, "a": 90, "n": 3},

"LR5.5": {"A": 6.43, "H": 2.24, "R": 2.96, "a": 90, "n": 3},

"LR6": {"A": 6.76, "H": 2.51, "R": 3.17, "a": 101, "n": 3},

"LR6.5": {"A": 8.25, "H": 2.65, "R": 3.68, "a": 77, "n": 3},

"LR7": {"A": 8.27, "H": 2.98, "R": 3.80, "a": 94, "n": 3},

"LR7.5": {"A": 8.35, "H": 3.28, "R": 3.93, "a": 109, "n": 3},

"LR8": {"A": 9.76, "H": 3.45, "R": 4.44, "a": 90, "n": 3},

"LR8.5": {"A": 10.25, "H": 3.71, "R": 4.69, "a": 94, "n": 3},

"LR9": {"A": 10.76, "H": 3.98, "R": 4.94, "a": 97, "n": 3},

"LR9.5A": {"A": 10.47, "H": 4.30, "R": 4.95, "a": 116, "n": 3},

"LR9.5B": {"A": 11.74, "H": 4.09, "R": 5.32, "a": 88, "n": 3},

"LR10": {"A": 12.24, "H": 4.35, "R": 5.58, "a": 91, "n": 3},

"LR10.5": {"A": 11.91, "H": 4.68, "R": 5.58, "a": 108, "n": 3},

"LR11": {"A": 12.42, "H": 4.94, "R": 5.83, "a": 110, "n": 3},

"LR11.5": {"A": 12.96, "H": 5.20, "R": 6.08, "a": 111, "n": 3},

"LR12": {"A": 14.29, "H": 5.39, "R": 6.59, "a": 100, "n": 3},

"LR12.5": {"A": 15.23, "H": 5.61, "R": 6.97, "a": 96, "n": 3},

"LR13": {"A": 14.93, "H": 5.93, "R": 6.97, "a": 109, "n": 3},

"LR13.5": {"A": 15.46, "H": 6.19, "R": 7.22, "a": 110, "n": 3},

"LR14": {"A": 15.62, "H": 6.47, "R": 7.35, "a": 116, "n": 3},

"LR14.5": {"A": 17.64, "H": 6.52, "R": 8.11, "a": 97, "n": 3},

"LR15": {"A": 18.19, "H": 6.77, "R": 8.37, "a": 98, "n": 3},

"LR15.5": {"A": 17.93, "H": 7.09, "R": 8.37, "a": 108, "n": 3},

"LR16": {"A": 17.70, "H": 7.39, "R": 8.37, "a": 118, "n": 3},

"LR16.5": {"A": 18.98, "H": 7.60, "R": 8.87, "a": 110, "n": 3},

"LR17": {"A": 18.77, "H": 7.90, "R": 8.87, "a": 119, "n": 3},

"LR17.5": {"A": 19.65, "H": 8.13, "R": 9.25, "a": 116, "n": 3},

"LR18": {"A": 21.68, "H": 8.29, "R": 10.01, "a": 102, "n": 3},

"LR18.5": {"A": 21.45, "H": 8.60, "R": 10.01, "a": 110, "n": 3},

"LR19": {"A": 22.31, "H": 8.84, "R": 10.39, "a": 108, "n": 3},

"LR19.5": {"A": 22.13, "H": 9.13, "R": 10.39, "a": 115, "n": 3},

"LR20": {"A": 22.63, "H": 9.39, "R": 10.65, "a": 116, "n": 3},

"LR20.5": {"A": 23.20, "H": 9.64, "R": 10.90, "a": 116, "n": 3},

"LR21": {"A": 23.35, "H": 9.91, "R": 11.03, "a": 120, "n": 3},

"LR21.5": {"A": 23.91, "H": 10.17, "R": 11.28, "a": 120, "n": 3},

"LR22": {"A": 25.80, "H": 10.35, "R": 12.04, "a": 110, "n": 3},

"LR22.5": {"A": 25.62, "H": 10.64, "R": 12.04, "a": 116, "n": 3},

"LR23": {"A": 25.45, "H": 10.93, "R": 12.04, "a": 122, "n": 3},

"LR23.5": {"A": 26.68, "H": 11.15, "R": 12.55, "a": 117, "n": 3},

"LR24": {"A": 26.55, "H": 11.44, "R": 12.55, "a": 122, "n": 3},

"LR24.5": {"A": 27.73, "H": 11.66, "R": 13.06, "a": 118, "n": 3},

"LR25": {"A": 27.59, "H": 11.95, "R": 13.06, "a": 123, "n": 3},

"LR25.5": {"A": 29.82, "H": 12.12, "R": 13.94, "a": 112, "n": 3},

"LR26": {"A": 29.66, "H": 12.41, "R": 13.94, "a": 117, "n": 3},

"LR26.5": {"A": 29.49, "H": 12.70, "R": 13.94, "a": 122, "n": 3}

}

tabla_29 = {

"FR5A/B": {"A": 5.26, "H": 2.04, "R": 2.54, "a": 105, "n": 3},

"FR5.5": {"A": 5.87, "H": 2.29, "R": 2.79, "a": 102, "n": 3},

"NFR5.5": {"A": 5.78, "H": 2.41, "R": 2.79, "a": 117, "n": 3},

"FR6": {"A": 6.41, "H": 2.54, "R": 3.04, "a": 104, "n": 3},

"FR6.5": {"A": 6.94, "H": 2.8, "R": 3.3, "a": 107, "n": 3},

"FR7": {"A": 7.48, "H": 3.05, "R": 3.55, "a": 108, "n": 3},

"FR7.5": {"A": 8.0, "H": 3.3, "R": 3.8, "a": 110, "n": 3},

"FR8": {"A": 8.54, "H": 3.56, "R": 4.06, "a": 111, "n": 3},

"FR8.5": {"A": 9.08, "H": 3.81, "R": 4.31, "a": 112, "n": 3},

"FR9": {"A": 9.61, "H": 4.06, "R": 4.56, "a": 113, "n": 3},

"FR9.5A": {"A": 10.15, "H": 4.32, "R": 4.82, "a": 114, "n": 3},

"FR9.5B": {"A": 10.15, "H": 4.22, "R": 4.82, "a": 111, "n": 3},

"FR10": {"A": 10.67, "H": 4.47, "R": 5.07, "a": 112, "n": 3},

"FR10.5": {"A": 11.21, "H": 4.72, "R": 5.32, "a": 113, "n": 3},

"FR11": {"A": 11.74, "H": 4.98, "R": 5.58, "a": 114, "n": 3},

"FR11.5": {"A": 12.28, "H": 5.23, "R": 5.83, "a": 114, "n": 3},

"FR12": {"A": 12.8, "H": 5.48, "R": 6.08, "a": 115, "n": 3},

"FR12.5": {"A": 13.33, "H": 5.74, "R": 6.34, "a": 116, "n": 3},

"FR13": {"A": 13.88, "H": 5.99, "R": 6.59, "a": 116, "n": 3},

"FR13.5": {"A": 14.4, "H": 6.24, "R": 6.84, "a": 117, "n": 3},

"FR14": {"A": 14.95, "H": 6.5, "R": 7.1, "a": 117, "n": 3},

"FR14.5": {"A": 15.46, "H": 6.65, "R": 7.35, "a": 116, "n": 3},

"FR15": {"A": 15.9, "H": 6.91, "R": 7.81, "a": 120, "n": 3},

"FR15.5": {"A": 16.53, "H": 7.16, "R": 7.86, "a": 117, "n": 3},

"FR16": {"A": 17.07, "H": 7.41, "R": 8.11, "a": 117, "n": 3},

"FR16.5": {"A": 17.62, "H": 7.67, "R": 8.37, "a": 117, "n": 3},

"FR17": {"A": 18.13, "H": 7.92, "R": 8.62, "a": 118, "n": 3},

"FR17.5": {"A": 18.67, "H": 8.17, "R": 8.87, "a": 118, "n": 3},

"FR18": {"A": 19.22, "H": 8.43, "R": 9.13, "a": 118, "n": 3},

"FR18.5": {"A": 19.73, "H": 8.68, "R": 9.38, "a": 119, "n": 3},

"FR19": {"A": 20.27, "H": 8.93, "R": 9.63, "a": 119, "n": 3},

"FR19.5": {"A": 20.82, "H": 9.19, "R": 9.89, "a": 119, "n": 3},

"FR20": {"A": 21.36, "H": 9.44, "R": 10.14, "a": 119, "n": 3},

"FR20.5": {"A": 21.86, "H": 9.69, "R": 10.39, "a": 120, "n": 3},

"FR21": {"A": 22.41, "H": 9.95, "R": 10.65, "a": 120, "n": 3},

"FR21.5": {"A": 22.95, "H": 10.2, "R": 10.9, "a": 120, "n": 3},

"FR22": {"A": 23.49, "H": 10.45, "R": 11.15, "a": 120, "n": 3},

"FR22.5": {"A": 24.04, "H": 10.71, "R": 11.41, "a": 120, "n": 3},

"FR23": {"A": 24.53, "H": 10.96, "R": 11.66, "a": 121, "n": 3},

"FR23.5": {"A": 25.07, "H": 11.21, "R": 11.91, "a": 121, "n": 3},

"FR24": {"A": 25.61, "H": 11.47, "R": 12.17, "a": 121, "n": 3},

"FR24.5": {"A": 26.16, "H": 11.72, "R": 12.42, "a": 121, "n": 3},

"FR25": {"A": 26.7, "H": 11.98, "R": 12.68, "a": 121, "n": 3},

"FR25.5": {"A": 27.24, "H": 12.23, "R": 12.93, "a": 121, "n": 3},

"FR26": {"A": 27.73, "H": 12.48, "R": 13.18, "a": 122, "n": 3},

"FR26.5": {"A": 28.27, "H": 12.74, "R": 13.44, "a": 122, "n": 3}

}

Configuración del tren:

# LUCES

## BDM

Luz_BDM = {
    140: {
        "AH": {"Alt": 114, "Luz": 16},
        "BH": {"Alt": 96 , "Luz": 18},
        "CV": {"Alt": 112, "Luz": 14},
    },
    150: {
        "AH": {"Alt": 108, "Luz": 10},
        "BH": {"Alt": 93 , "Luz": 15},
        "CV": {"Alt": 112, "Luz": 14},
    },
    160: {
        "AH": {"Alt": 118, "Luz": 20},
        "BH": {"Alt": 94 , "Luz": 16},
        "CV": {"Alt": 115, "Luz": 17},
    }
}

## Continuo:

“continuo” = {

1: {"ALTURA":  80.0, “ANCHO”: None ,"TOLERANCIA": 0.5 "LUZ": 10},

2: {"ALTURA":  67.0, “ANCHO”: None ,"TOLERANCIA": 0.5 "LUZ": 11},

3: {"ALTURA": 88.0, “ANCHO”: None ,"TOLERANCIA": 0.5 "LUZ": 16},

4: {"ALTURA": 54.0, “ANCHO”: None ,"TOLERANCIA": 0.5 "LUZ": 12},

5: {"ALTURA": 66.0, “ANCHO”: None ,"TOLERANCIA": 0.5 "LUZ": 12},

6: {"ALTURA": 42.0, “ANCHO”: None , "TOLERANCIA": 0.5 "LUZ": 10},

7: {"ALTURA": 52, “ANCHO”: 51, "TOLERANCIA": 0.5, "LUZ": 10},

8: {"ALTURA": 33.0, “ANCHO”: None , "TOLERANCIA": None, "LUZ": 9},

9: {"ALTURA": 40.0, “ANCHO”: None , "TOLERANCIA": None, "LUZ": 7},

10: {"ALTURA": 24.8, “ANCHO”: None , "TOLERANCIA": None, "LUZ": 6.8},

11: {"ALTURA": 32,  , “ANCHO”: 31.5, "TOLERANCIA": None "LUZ": 6},

}

## Reynols

tabla_datos

"LUZ_Reynolds": {
    5.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20±0,2",   "Alt. Frío": 20.0, "Luz": 3.8},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25",       "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 3.8},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,2±0,2", "Alt. Frío": 15.2, "Luz": 3.4},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "21,4x19±0,5", "Área": "330±5","Luz": 5.2}
    },
    6.0 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "355±5", "Luz": 5.8}
    },
    6.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "355±5", "Luz": 5.8}
    },
    7 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20±0,2", "Alt. Frío": 20.0, "Luz": 3.8},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 3.8},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,2±0,2", "Alt. Frío": 15.2, "Luz": 3.4},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "21,4x19±0,5", "Área": "335±5", "Luz": 5.2}
    },
    7.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    8 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20±0,2", "Alt. Frío": 20.0, "Luz": 3.8},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 3.8},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,2±0,2", "Alt. Frío": 15.2, "Luz": 3.4},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "21,4x19±0,5", "Área": "335±5", "Luz": 5.2}
    },
    8.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20±0,2", "Alt. Frío": 20.0, "Luz": 3.8},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 3.8},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,2±0,2", "Alt. Frío": 15.2, "Luz": 3.4},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "21,4x19±0,5", "Área": "335±5", "Luz": 5.2}
    },
    9 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    9.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "355±5", "Luz": 5.8}
    },
    10 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20±0,2", "Alt. Frío": 20.0, "Luz": 3.8},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 3.8},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 3.4},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "21,4x19±0,5", "Área": "335±5", "Luz": 5.2}
    },
    10.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20±0,2", "Alt. Frío": 20.0, "Luz": 3.8},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 3.8},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 3.4},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "21,4x19±0,5", "Área": "335±5", "Luz": 5.2}
    },
    11 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    11.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    12 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    12.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    13 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    13.5: {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    14: {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    14.5: {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    15 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    15.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    16 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    16.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    17: {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,6±0,4", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,2±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    17.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,5±0,2", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25,5±0,2", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": {"Con Tabla.": "15,8±0,4", "Alt. Frío": 15.8, "Luz": 4.0},
        "CAJA 15": {"Pruebe C15": "22x19,5±0,5", "Área": "345±5", "Luz": 5.8}
    },
    18 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,5±0,2", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": None,
        "CAJA 15": None
    },
    18.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,5±0,2", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": None,
        "CAJA 15": None
    },
    19 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,5±0,2", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": None,
        "CAJA 15": None
    },
    19.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,5±0,2", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": None,
        "CAJA 15": None
    },
    20 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,5±0,2", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": None,
        "CAJA 15": None
    },
    20.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,5±0,2", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": None,
        "CAJA 15": None
    },
    21 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,5±0,2", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": None,
        "CAJA 15": None
    },
    21.5 : {
        "CAJA 12": {"Con Tabla.": "20,5±0,2", "Alt. Frío": 20.5, "Luz": 4.4},
        "CAJA 13": {"Con Tabla.": "25", "Alt. Frío": 24.9, "Luz": 4.0},
        "CAJA 14": None,
        "CAJA 15": None
    },
    22 : {
        "CAJA 12": None,
        "CAJA 13": None,
        "CAJA 14": None,
        "CAJA 15": None
    } }

## BLOQUE:

"LUZ_Boque" : {
    5.5: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.12, "Alt.F": 13.95, "Luz": 3.00},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.41, "Alt.F": 17.20, "Luz": 3.15},
        "CAJA 18": {"Alt.C": 11.64, "Alt.F": 11.50, "Luz": 3.27},
        "CAJA 19": {"Alt.C": 14.37, "Alt.F": 14.20, "Luz": 2.10},
        "CAJA 20": {"Alt.C": 9.21, "Alt.F": 9.10, "Luz": 2.11},
        "CAJA 21": {"Alt.C": 11.39, "Alt.F": 11.25, "Luz": 1.85},
        "CAJA 22": {"Alt.C": 6.56, "Alt.F": 6.48, "Luz": 1.39},
        "CAJA 23": {"Alt.C": 9.01, "Alt.F": 8.90, "Luz": 1.40},
        "CAJA 24": {"Alt.C": 5.22, "Alt.F": 5.16, "Luz": 1.30},
        "CAJA 25": {"Alt.C": 7.16, "Alt.F": 7.08, "Luz": 0.90}
    },
    6.0: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.88, "Alt.F": 14.70, "Luz": 3.75},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.71, "Alt.F": 17.50, "Luz": 3.45},
        "CAJA 18": {"Alt.C": 11.92, "Alt.F": 11.78, "Luz": 3.55},
        "CAJA 19": {"Alt.C": 14.62, "Alt.F": 14.45, "Luz": 2.35},
        "CAJA 20": {"Alt.C": 9.48, "Alt.F": 9.37, "Luz": 2.38},
        "CAJA 21": {"Alt.C": 11.64, "Alt.F": 11.50, "Luz": 2.10},
        "CAJA 22": {"Alt.C": 6.72, "Alt.F": 6.64, "Luz": 1.55},
        "CAJA 23": {"Alt.C": 9.21, "Alt.F": 9.10, "Luz": 1.60},
        "CAJA 24": {"Alt.C": 5.45, "Alt.F": 5.39, "Luz": 1.53},
        "CAJA 25": {"Alt.C": 7.52, "Alt.F": 7.43, "Luz": 1.25}
    },
    6.5: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.83, "Alt.F": 14.65, "Luz": 3.70},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40},
        "CAJA 18": {"Alt.C": 11.85, "Alt.F": 11.71, "Luz": 3.48},
        "CAJA 19": {"Alt.C": 14.47, "Alt.F": 14.30, "Luz": 2.20},
        "CAJA 20": {"Alt.C": 9.30, "Alt.F": 9.19, "Luz": 2.20},
        "CAJA 21": {"Alt.C": 11.50, "Alt.F": 11.36, "Luz": 1.96},
        "CAJA 22": {"Alt.C": 6.80, "Alt.F": 6.72, "Luz": 1.60},
        "CAJA 23": {"Alt.C": 9.01, "Alt.F": 8.90, "Luz": 1.40}
    },
    7.0: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.62, "Alt.F": 14.45, "Luz": 3.50},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.61, "Alt.F": 17.40, "Luz": 3.35},
        "CAJA 18": {"Alt.C": 11.85, "Alt.F": 11.71, "Luz": 3.48},
        "CAJA 19": {"Alt.C": 14.37, "Alt.F": 14.20, "Luz": 2.10},
        "CAJA 20": {"Alt.C": 9.21, "Alt.F": 9.10, "Luz": 2.11},
        "CAJA 21": {"Alt.C": 11.39, "Alt.F": 11.25, "Luz": 1.85},
        "CAJA 22": {"Alt.C": 6.56, "Alt.F": 6.48, "Luz": 1.39},
        "CAJA 23": {"Alt.C": 9.01, "Alt.F": 8.90, "Luz": 1.40}
    },
    7.5: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.78, "Alt.F": 14.60, "Luz": 3.65},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40},
        "CAJA 18": {"Alt.C": 11.85, "Alt.F": 11.71, "Luz": 3.48},
        "CAJA 19": {"Alt.C": 14.47, "Alt.F": 14.30, "Luz": 2.20},
        "CAJA 20": {"Alt.C": 9.32, "Alt.F": 9.21, "Luz": 2.22},
        "CAJA 21": {"Alt.C": 11.50, "Alt.F": 11.36, "Luz": 1.96},
        "CAJA 22": {"Alt.C": 6.67, "Alt.F": 6.59, "Luz": 1.50},
        "CAJA 23": {"Alt.C": 9.11, "Alt.F": 9.00, "Luz": 1.50}
    },
    8.0: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.52, "Alt.F": 14.35, "Luz": 3.40},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40},
        "CAJA 18": {"Alt.C": 11.85, "Alt.F": 11.71, "Luz": 3.48},
        "CAJA 19": {"Alt.C": 14.47, "Alt.F": 14.30, "Luz": 2.20},
        "CAJA 20": {"Alt.C": 9.30, "Alt.F": 9.19, "Luz": 2.20},
        "CAJA 21": {"Alt.C": 11.39, "Alt.F": 11.25, "Luz": 1.85}
    },
    8.5: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.62, "Alt.F": 14.45, "Luz": 3.50},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40},
        "CAJA 18": {"Alt.C": 11.85, "Alt.F": 11.71, "Luz": 3.48},
        "CAJA 19": {"Alt.C": 14.47, "Alt.F": 14.30, "Luz": 2.20},
        "CAJA 20": {"Alt.C": 9.30, "Alt.F": 9.19, "Luz": 2.20},
        "CAJA 21": {"Alt.C": 11.39, "Alt.F": 11.25, "Luz": 1.85}
    },
    9.0: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.62, "Alt.F": 14.45, "Luz": 3.50},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40},
        "CAJA 18": {"Alt.C": 11.82, "Alt.F": 11.68, "Luz": 3.45},
        "CAJA 19": {"Alt.C": 14.42, "Alt.F": 14.25, "Luz": 2.15},
        "CAJA 20": {"Alt.C": 9.30, "Alt.F": 9.19, "Luz": 2.20},
        "CAJA 21": {"Alt.C": 11.39, "Alt.F": 11.25, "Luz": 1.85}
    },
    9.5: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.83, "Alt.F": 14.65, "Luz": 3.70},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40},
        "CAJA 18": {"Alt.C": 11.85, "Alt.F": 11.71, "Luz": 3.48},
        "CAJA 19": {"Alt.C": 14.47, "Alt.F": 14.30, "Luz": 2.20},
        "CAJA 20": {"Alt.C": 9.32, "Alt.F": 9.21, "Luz": 2.22},
        "CAJA 21": {"Alt.C": 11.50, "Alt.F": 11.36, "Luz": 1.96}
    },
    10.0: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.62, "Alt.F": 14.45, "Luz": 3.50},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40},
        "CAJA 18": {"Alt.C": 11.82, "Alt.F": 11.68, "Luz": 3.45},
        "CAJA 19": {"Alt.C": 14.38, "Alt.F": 14.21, "Luz": 2.11}
    },
    10.5: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.62, "Alt.F": 14.45, "Luz": 3.50},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40},
        "CAJA 18": {"Alt.C": 11.82, "Alt.F": 11.68, "Luz": 3.45},
        "CAJA 19": {"Alt.C": 14.42, "Alt.F": 14.25, "Luz": 2.15}
    },
    11.0: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.93, "Alt.F": 14.75, "Luz": 3.80},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40},
        "CAJA 18": {"Alt.C": 11.85, "Alt.F": 11.71, "Luz": 3.48},
        "CAJA 19": {"Alt.C": 14.49, "Alt.F": 14.32, "Luz": 2.22}
    },
    11.5: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.72, "Alt.F": 14.55, "Luz": 3.60},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40},
        "CAJA 18": {"Alt.C": 11.85, "Alt.F": 11.71, "Luz": 3.48},
        "CAJA 19": {"Alt.C": 14.49, "Alt.F": 14.32, "Luz": 2.22}
    },
    12.0: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.72, "Alt.F": 14.55, "Luz": 3.60},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40}
    },
    12.5: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.72, "Alt.F": 14.55, "Luz": 3.60},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40}
    },
    13.0: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.72, "Alt.F": 14.55, "Luz": 3.60},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40}
    },
    13.5: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.72, "Alt.F": 14.55, "Luz": 3.60},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.66, "Alt.F": 17.45, "Luz": 3.40}
    },
    14.0: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.83, "Alt.F": 14.65, "Luz": 3.70},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.71, "Alt.F": 17.50, "Luz": 3.45}
    },
    14.5: {
        "CAJA 16": {"Alt.C": 14.83, "Alt.F": 14.65, "Luz": 3.70},
        "CAJA 17": {"Alt.C": 17.71, "Alt.F": 17.50, "Luz": 3.45}
    }
}

## RSM

RSM = {

5.5:  {"C26": 1.3, "C27": 1.25, "C28": 1.2, "C29": 1.1},

6.0:  {"C26": 1.65, "C27": 1.25, "C28": 1.4, "C29": 1.2},

6.5:  {"C26": 1.5, "C27": 1.33, "C28": 1.43, "C29": 1.25},

7.0:  {"C26": 1.4, "C27": 1.35, "C28": 1.4, "C29": 1.3},

7.5:  {"C26": 1.45, "C27": 1.4, "C28": 1.5, "C29": 1.26},

8.0:  {"C26": 1.5, "C27": 1.4, "C28": 1.45, "C29": 1.2},

8.5:  {"C26": 1.5, "C27": 1.35, "C28": 1.45, "C29": 1.25},

9.0:  {"C26": 1.35, "C27": 1.25, "C28": 1.45, "C29": 1.4},

9.5:  {"C26": 1.6, "C27": 1.3, "C28": 1.4, "C29": 1.35},

10.0: {"C26": 1.4, "C27": 1.35, "C28": 1.6, "C29": 1.5},

10.5: {"C26": 1.5, "C27": 1.4, "C28": 1.6, "C29": 1.5},

11.0: {"C26": 1.6, "C27": 1.45, "C28": 1.5, "C29": 1.45},

11.5: {"C26": 1.55, "C27": 1.35, "C28": 1.45, "C29": 1.35},

12.0: {"C26": 1.5, "C27": 1.4, "C28": 1.5, "C29": 1.4},

12.5: {"C26": 1.45, "C27": 1.4, "C28": 1.45, "C29": 1.4},

13.0: {"Std": {"C26": 1.5, "C27": 1.45, "C28": 1.45, "C29": 1.35},

"C27": {"C26": 1.75, "C27": 1.15}},

13.5: {"C26": 1.45, "C27": 1.45, "C28": 1.45, "C29": 1.45},

14.0: {"Std": {"C26": 1.8, "C27": 1.4, "C28": 1.45, "C29": 1.35},

"C27": {"C26": 1.7, "C27": 1.25}},

15.0: {"Std": {"C26": 1.5, "C27": 1.45, "C28": 1.5, "C29": 1.35},

"C27": {"C26": 1.8, "C27": 1.65}},

16.0: {"C26": 1.5, "C27": 1.4, "C28": 1.45, "C29": 1.4},

17.0: {"C26": 2.0, "C27": 1.0, "C28": 1.0, "C29": 1.0},

18.0: {"C26": 1.5, "C27": 1.4, "C28": 1.4, "C29": 1.3},

19.0: {"C26": 1.45, "C27": 1.35, "C28": 1.4, "C29": 1.3},

20.0: {"C26": 1.45, "C27": 1.35, "C28": 1.4, "C29": 1.35},

21.0: {"C26": 1.4, "C27": 1.35, "C28": 1.35, "C29": 1.3},

22.0: {"C26": 1.55, "C27": 1.3, "C28": 1.4, "C29": 1.3},

23.0: {"C26": 1.65, "C27": 1.1}

}

# Rs

## BDM:

Rs_BDM = {

140: {

"AH": 1.272,

"BH": 1.25,

"CV": 1.28,

},

150: {

"AH": 1.272,

"BH": 1.28,

"CV": 1.33,

},

160: {

"AH": 1.272,

"BH": 1.36,

"CV": 1.41,

},

}

# DISEÑO PANTALLAS

General

Perfil

a 2 cajas

a 4 cajas

Palanquilla